Centrage d'un Nord 2501 Noratlas 

Je possède la règle de centrage du N2501D8 fabriqué à Châteauroux et livré le 22/05/57 à la République Fédérale. Il eu successivement les matricules GB+103; GA+233; GR+233; YA+110; YA+511; 52+07. Cédé à l'ELBEFLUG le 29/01/71 Matricule D-ACUS. Il fut ferraillé en 1976.

Cet avion à un poids à vide de 13,791kg Index 63,65

Mission: livraison de deux véhicules de 1,000kg et d'une caisse de pièces de 350kg.

L'équipage est composé de 6personnes Commandant de bord, pilote, 2 mécaniciens, radio, navigateur,

L'avion emporte 4500l de carburant, 260l d'huile de moteur et 125kg de petit matériel dans l'entrée.

Poids à vide
13791

Véhicules
2000

Caisse
350

Équipage
480

Carburant
4500litres 3210kg 

Huile
250

Divers
125

TOTAL
16996

Amener le 0 du carburant en face de l'index 63,65 en face de 4500 litres d'essences l'index est 92,05 1

Amener le 0 de l'huile en face de l'index 92,05 en face de 280 litres  l'index est 93

2

Amener le 0 de l'équipage en face de l'index 93; en face de 160 kg de pilotes  l'index est 84

 3  

Amener le 0 de l'équipage en face de l'index 84; en face de 160 kg de mécanicien  l'index est 75,3

4 

Amener le 0 de l'équipage en face de l'index 75,3; en face de 160 kg de radio-navigateur  l'index est 68

5

Amener le 0 de l'équipage en face de l'index 68; en face de 125 kg d'entrée  l'index est 63,9

6

L'index avant le chargement est donc 63,9

La caisse de 350kg est centrée à 5m.

Amener le 0 de la soute en face de l'index 63,9 en face de 350kg sur la ligne de 5m,  l'index est 56,2

7

Le premier véhicule est centré à 7m

Amener le 0 de la soute en face de l'index 56,2 en face de 1,000kg sur la ligne de 7m,  l'index est 54,8.

8

Le segond véhicule est centré à 10m

Amener le 0 de la soute en face de l'index 54,8 en face de 1,000kg sur la ligne de 10m,  l'index est 84,9​

9

Enlever la réglette en gardant le curseur. Le croisement de celui ci et du poid de l'appareil (ligne orange) 20,2T se situe entre la ligne des 22% et celle des 23% ~22,8%,

10

C'est correct mais l'idéal est 22% (ligne verte)

Pour améliorer amener le curseur sur le croisement du poids et la ligne des 22%

11

 Remettre la réglette le zéro de la soute à 54,8.

12

Le curseur montre qu'il faut avancer le véhicule (1T) de 40cm environ pour parfaire le centrage.

